МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Вятский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «ВятГУ»)

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №1

по дисциплине

«Организация памяти ЭВМ»

Вариант 8

Выполнил студент группы ИВТб-31________________________/Седов М.Д./

Проверил преподаватель_________________________________/Мельцов В.Ю./

Киров, 2020

Задания на лабораторную работу:

- Исследовать работу стеков типа LIFO и FIFO в режимах  загрузки  и чтения стека.

- Составить подмикропрограммы операций загрузки данных в стек и извлечения из стека для заданного варианта.

- Для каждого стека выполнить последовательность следующих операций:

- запись 4-х чисел

- чтение 2-х чисел

- запись 2-х чисел

- чтение 3-х чисел

- запись пока стек не будет полон

- чтение пока стек не будет пуст.

| LIFO: Вариант | 6 |
| --- | --- |
| LIFO |  |
| BP | 11 |
| S | 10 |

FIFO:

| Вариант | 6 |
| --- | --- |
| FIFO | ↑ |
| BP | 5 |
| S | 8 |

Запись и чтение для LIFO с пред-декрементом:

- Запись числа:

- Так как в стеке с пред-декрементной записью числа, указатель SP указывает на последнюю занятую ячейку, сначала данные записываются в регистр входных данных (RgDI) с входной шины (ШД), т.е. на вход CRI подается единица. В этом же такте происходит  декремент значения указателя SP.

- Данные записываются из входного регистра RgDI в ячейку памяти по адресу SP, с помощью подачи на вход ~WR нуля .

Подмикропрограмма записи в стек типа LIFO представлена на рисунке 1, граф-схема алгоритма записи в стек типа LIFO представлена на рисунке 2.

Рисунок 1-подмикропрограмма  записи

Рисунок 2-граф-схема алгоритма записи

- Чтение числа:

Сначала на вход ~RD подается 0, таким образом данные находящиеся в ячейке памяти по адресу SP записываются в выходной регистр RgDO и становятся доступными на выходной шине (ШД). В этом же такте увеличивается значение указателя SP, т.е. на вход SP+ подается единица для того, чтобы SP указывал на последнюю занятую ячейку после чтения.

Подмикропрограмма чтения из стека типа LIFO представлена на рисунке 3, граф-схема алгоритма чтения из стека типа LIFO представлена на рисунке 4.

Рисунок 3-подмикропрограмма  чтения

Рисунок 4-граф-схема алгоритма чтения

Запись и чтение для FIFO с пред-инкрементом:

- Запись числа:

- Во входной регистр RgDI записываются данные с входной шины при подаче на вход CRI единицы. В этом же такте инкрементируется значение указателя SPwr, т.е. на вход WR+ подается единица (выполняется инкремент перед записью в ячейку памяти).

- Данные из входного регистра RgDI записываютя в ячейку памяти по адресу SPwr при подаче на вход ~WR ноля.

Подмикропрограмма записи в стек типа FIFO представлена на рисунке 5, граф-схема алгоритма записи в стек типа FIFO представлена на рисунке 6.

Рисунок 5-подмикропрограмма  записи

Рисунок 6-граф-схема алгоритма записи

- Чтение числа:

- Инкрементируется значение указателя SPrd при подаче на вход RD+ единицы.

- Подается ноль на вход ~RD, тем самым данные , находящиеся в ячейке памяти по адресу SPrd записываются в выходной регистр RgDO и становятся доступными на выходной шине данных.

Подмикропрограмма чтения из стека типа FIFO представлена на рисунке 7, граф-схема алгоритма чтения из стека типа FIFO представлена на рисунке 8.

Рисунок 7-подмикропрограмма  чтения

Рисунок 8-граф-схема алгоритма чтения

Функциональные схемы

На рисунке 9 представлена функциональная схема LIFO

Рисунок 9 – Функциональная схема LIFO

Экранные формы для LIFO:

Рисунок 10 -Начальная установка

Рисунок 11-Запись 4-х чисел

Рисунок 12 -Чтение 2-х чисел

Рисунок 13-Запись 2-х чисел

Рисунок 14-Чтение 3-х чисел

Рисунок 15-Запись пока стек не станет полон

Рисунок 16-Чтение пока стек не станет пуст

Экранные формы для FIFO:

Рисунок 17-Начальная установка

Рисунок 18-Запись 4-х чисел

Рисунок 19-Чтение 2-х чисел

Рисунок 20-Запись 2-х чисел

Рисунок 21-Чтение 3-х чисел

Рисунок 22-Запись пока стек не станет полон

Рисунок 23-Чтение пока стек не станет пуст

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были рассмотрены стеки типа LIFO и FIFO, разработаны подпрограммы записи и чтения для стеков типа LIFO с пред-декрементом и FIFO с пред-инкрементом. Основная особенность пред-декремента заключается в том, что перед записью в ОЗУ производится декремент указателя SP, а в операции чтения инкремент производится после считывания данных. При FIFO имеется два указателя, которые увеличиваются в одном направлении.